双声道音量控制电路

概述与特点

CSC8004是采用CMOS工艺，为音频设备等音量控制电子化而设计的一块专用集成电路。

该电路的特点如下：

- 较宽的工作电压范围：VDD=2.2～12V

- 可在0dB~78dB范围内进行升降衰减控制

- 内置8级直流电压输出

- 低功耗，高性能

- 数据在备份状态下不丢失，只消耗极低电流

- SOP16封装

1：

| 编号 | 脚位型式 | 脚位名称 | 位元数 | 脚位描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INPUT | VSS | 1 | 电源负端 |
| 3,14 | OUTPUT | OUT1,OUT2 | 2 | 音量输出 |
| 4,13 | INPUT | IN1,IN2 | 2 | 音量输入 |
| 5 | INPUT | REF | 1 | 参考电源端 |
| 6 | INPUT | UP | 1 | 音量提升输入 |
| 7 | INPUT | DN | 1 | 音量下降输入 |
| 8 | INPUT | OSC | 1 | 振荡输入 |
| 9 | INPUT | RST | 1 | 初始化 |
| 10 | INPUT | INH | 1 | 抑制终端 |
| 11 | OUTPUT | DCO | 1 | 直流电平计量输出 |
| 1,16,12 | - | NC | 1 | 空脚 |
| 15 | INPUT | VDD | 1 | 电源正端 |

音量控制线路由阶梯电阻和模拟开关组成。

2：	音量上升，下降控制线路

音量上升，下降由UP，DOWN键输入控制。UP/DOWN输入低电平一次，音量随之上升/下降一级；

连续置低，音量可连续变化。

按键时序图：

注：防抖动时间                  t ≈2.2*1/fosc≈110ms；

单步转换到连续转换时间      T≈10*1/fosc ≈500ms；

上升，下降速度              a≈2*1/fosc  ≈100ms；

3：	直流输出（DCO）

音量电平计量器直流输出在内部连接到数模转换器（R/2R型）。通过音量电平产生八级输出电压。由于输出阻抗≈22KΩ（典型）是高电平，如果输入阻抗紧接着被设置为低电平，则必须设置缓冲器。

4：	初始化操作

上电时，通过设置INT脚到低电平一段时间，音量电平设置初始值为-12dB，选择合适的电容，使得上电时，INT脚的低电平时间保持超过1ms。

最大额定值 （Tamb=25℃）

| 参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | VDD | 13.0 | # V |
| 输入电压 | VI | -0.3~VDD+0.3 | # V |
| 功耗 | PD | 300 | mW |
| 工作温度 | Topr | -40~+85 | ℃ |
| 贮存温度 | Tstg | -55~+150 | ℃ |

电特性（除非特别说明，VDD=9.0V，Tamb=25℃）

| 参数名称 |  | 符号 | 测试条件 |  | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |  | VDD | Ta=-40~85℃ |  | 2.2 | 9.0 | 12.0 | V |
| 工作耗散电流 |  | IDD | 无负载，fosc=20Hz |  | ~ | 0.3 | 5.0 | mA |
| 输入电压 | H | VIH | 所有输入管脚 |  | 0.7VDD | ~ | VDD | V |
|  |  | VIL |  |  | 0 | ~ | 0.3VDD | V |
| 输入电流 | L | IIH | INH输入管脚 | VIH=VDD | -1 | ~ | 1 | uA |
|  |  | IIL |  | VIL=0V | -1 | ~ | 1 | uA |
| 上拉电阻 |  | RUP | UP，DN，INT输入管脚 |  | 23 | 47 | 71 | KΩ |
| 音量电阻 |  | RVR | 在IN→GND之间的电阻 |  | 31 | 44 | 58 | KΩ |
| 模拟开关导通电阻 |  | RON | 模拟开关导通电阻 |  | -- | 500 | 800 | KΩ |
| 错误衰减 |  | △ATT | -- |  | -- | 0 | ±2.0 | dB |
| 左右平衡 |  | △RVR | 左右之间音量电阻错误 |  | -- | 0 | ±3.0 | % |
| 谐波失真 |  | THD | FIN=1KHz VIN=1VRMS RL=100 KΩ Rg=600 Ω | 0dB | -- | 0.01 | -- | % |
| 最大衰减 |  | ATTMAX |  | ∞dB | -- | 100 | -- | dB |
| 对话交扰 |  | C·T |  | 0dB | -- | 100 | -- | dB |
| 输出噪声电压 |  | VN |  |  | -- | 2.0 | -- | u VRMS |
| 振荡频率 |  | fOSC | CX=2.2uF，RX=33KΩ |  | -- | 20 | -- | Hz |

应用电路

封装外形图